2023

大亚湾经济技术开发区

环境质量状况公报

惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

二O二四年五月

## 综述

# 2023年空气质量优良率为99.5%，大亚湾区环境空气质量保持良好。风田水库、龙尾山水库、畲禾坑水库、石头河水库满足Ⅱ类标准，水库水质保持稳定；16条河流全部达到水功能区要求，达标率为100%。区域噪声和道路交通噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求。

## 环境空气质量

2023年度，大亚湾区空气质量综合指数2.50，空气质量优良率为99.5%，其中优比例63.6%，良比例36.4%，空气质量优天数231天，良天数132天。其中，管委会国家空气质量监测站数据统计结果空气质量优良率98.8%，空气质量优天数217，良天数126天。霞涌国家空气质量监测站数据统计结果空气质量优良率98.0%，空气质量优天数211，良天数126天。

2023年，大亚湾区空气质量优良率同比2022年上升3.9%，综合指数上升3.3%。SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度分别上升25.0%、20.0%、13.8%、6.3%，O3下降9.7%，CO浓度持平。大亚湾区空气质量整体保持良好，在惠州市排名第2。

监测结果及变化趋势见表1、图1。

表1  大亚湾区2023年大气污染物监测结果（mg/m3）

| 年度 项目 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0.005 | 0.018 | 0.8 | 0.130 | 0.033 | 0.017 |
| 二级标准 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.160 | 0.070 | 0.035 |

备注：SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准；CO为24小时均值标准。

图1  空气质量因子浓度变化趋势图

# 水环境质量

饮用水源

2023年，风田水库集中式饮用水水源地水质Ⅱ类，达标率为100%。与2022年相比，水质保持稳定。龙尾山水库、畲禾坑水库、石头河水库等备用水源地水质Ⅱ类，达标率为100%。与2022年相比，水质保持稳定。

地表河流

2023年，大亚湾区内坪山河、淡澳河、响水河、柏岗河、岩前河、南边灶河、石头河、苏埔河、妈庙河、澳背河、晓联河、大胜河、青龙河、下沙河、养公坑河、南坑河等16条主要河流进行了常规监测，监测频次为：12次/年。

16条河流中，南边灶河、柏岗河、岩前河、苏埔河水质为Ⅱ类；石头河、响水河、澳背河、晓联河、淡澳河、坪山河龙海一路断面、大胜河、下沙河、养公坑河、南坑河、青龙河等水质为Ⅲ类；妈庙河水质为IV类,水环境质量均满足相应的水环境功能区要求。

# 声环境质量

# 区域噪声

# 根据大亚湾区2023年度城市定量考核和环境目标责任制考核要求，区域环境噪声布设72个监测点位，监测结果见表2。

# 表2  区域环境噪声监测结果

| 项目 | 网格规格 米×米 | 监测点数 | 等效声级 变化范围 dB（A） | 等效声级 均值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域噪声 | 800×800 | 72 | 51.5-58.3 | 55.8 |

交通噪声

根据大亚湾区2023年度城市定量考核和环境目标责任制考核要求，交通噪声布设16个监测点位，监测结果见表3。

表3  交通噪声监测结果

| 项目 | 监测 路段 （条） | 平均 路宽 （米） | 平均 路长 （米） | 平均 车流量 （辆/小时） | 等效声级变化范围 dB（A） | 等效声级 加权均值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通噪声 | 16 | 30.6 | 1481 | 742 | 61.2-67.7 | 65.0 |

区域噪声、交通噪声变化趋势

图2  区域噪声、交通噪声变化趋势图

2023年度，区域环境噪声等效声级平均值为55.8dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类60dB（A）(昼间)标准限值，与2022年相比，区域声环境质量保持稳定；交通噪声等效声级平均值为65.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类70dB（A）(昼间)标准限值，与2022年相比，交通噪声无明显变化。