大亚湾区危险货物生产储存港区危险化学品生产储存专区

安全风险评估建议措施落实工作分工表

港区专区名称：石化产业区

| 序号 | 建议措施描述 | 责任 单位 | 配合 部门 |  | 近期 落实 | 中期 落实 | 远期 落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以“比邻而居”为原则，合理设计石化产业区规划项目的整体空间布局，尽量使危险有害因素和风险相近的企业集中布置，以降低不同类型企业之间的相互影响，降低企业运行风险。 | 区住建局 | 区招商局、石化产业 园区管理服务中心 |  | √ |  |  |  |
| 2 | 根据对现状和近期企业进行多米诺效应分析可知，石化产业区部分企业多米诺超出了厂区范围，在突发事故时容易引起周边企业形成二次事故。因此，建议石化产业区在规划空余地块时，依据多米诺效应分析，对企业厂内敏感场所、厂内重大危险源布置在多米诺后果圈范围外。 | 区住建局 | 区招商局、安监分局、 环保局、工贸局、 公安消防大队等 |  | √ |  |  |  |
| 3 | 石化产业区东侧集中了如国华倒班宿舍、惠炼家园、建安服务中心等园区内敏感场所，建议石化区在修订《总体规划》时，对该区域进行合理规划，避免周边企业对其造成不良后果。 | 区住建局 | 石化产业园区管理 服务中心 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 石化产业区东侧空余地块较少，仅剩L4、K3部分、M1部分，以上地块不仅距园区外敏感目标距离近，而且距离建安服务中心、国华倒班宿舍、惠炼家园等园区内敏感场所较近；企业发生突发事故，很可能对周边居民密集场所造成严重后果，因此，建议以上地块禁止引进生产经营过程中使用生产剧毒品的企业，禁止引进带有毒性气体的企业，禁止引进使用甲类易燃气体的企业。 | 区招商局、安监分局、环保局、住建局、 公安消防大队 |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 石化产业区西侧空余地块较多，包括A1-A4、B1-B4、C1-C4。A1-A4与花样年、DADA的草地最近距离很近，园区在引进企业时，应重点考虑企业对居民区造成事故的风险及周边生态环境的影响。 | 区招商局、安监分局、环保局、住建局、 公安消防大队 |  |  | √ |  |  |  |
| 6 | 石化产业区要选择科技含量高、产品新、效益好、危险性小的项目，避免一些国家和地区将低档次产品或技术落后、污染大的项目转移到石化区。 | 区招商局 | 区工贸局、安监分局、 环保局、住建局 |  | √ |  |  |  |
| 7 | 对于石化产业区应重视高危险项目的选址布局，特别是涉及大量液化毒性、易燃气体的项目，构成重大危险源的，建议在项目准入阶段按照40号令的有关进行定量风险评价，掌握项目引入对周边风险增加程度，避免造成风险超标。 | 区安监分局 | 区招商局、环保局、 住建局 |  | √ |  |  |  |
| 8 | “两重点、一重大”应全面开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作，在设计阶段提升企业工艺、控制和防护本质安全水平，减少设计缺陷和遗漏；在生产运行阶段全面识别和分析工厂潜在的事故，完善针对潜在事故的预防性安全措施，以减小操作失误或由于操作失误而导致的损失，真正落实“安全生产，预防为主”的理念。 | 区安监分局 | 区招商局、住建局 |  | √ |  |  |  |
| 9 | 毒性液化气体（如液氨）储罐对于外部风险影响很大，因此在将来规划区块项目引入以及现有区域内企业的技术改造时，在对于双壁罐生产、使用厂家充分调研的基础上，建议这些储罐采用双层壁的设计。 | 区市场监管局、 安监分局 | 区招商局、住建局 |  | √ |  |  |  |
|  | 具体设计、制造应按照压力容器的有关法规选取具有资质单位，并严格执行有关法规、标准。 | 区市场监管局 | 区安监分局 |  |  |  |  |  |
| 10 | 针对新建危险化学品企业选址、高风险企业开展定量风险评估（QRA）和诊断分析，辨识出潜在的风险，提出针对性和时效性的防范措施，达到妥善解决现实问题的效果。 | 区安监分局 | 区环保局、住建局、 公安消防大队、 石化产业园区管理 服务中心 |  | √ |  |  |  |
| 11 | 根据本报告多米诺分析结果可知，部分企业装置可能会造成多米诺效应，建议包含这些装置的企业应针对上述装置增加安全联锁系统，保证其在事故初期切断物料泄漏；上述装置必须作为企业高危装置进行管理；可能发生多米诺效应的装置作为石化区隐患排查重点工作进行隐患排查。 | 区安监分局 | 区市场监管局、 环保局 |  | √ |  |  |  |
| 12 | 加强企业安全、应急管理和园区安全、应急管理的衔接，石化产业区管理机构应对企业符合安全消防法规要求所作的工作进行监督和指导。企业是园区安全消防的主要责任方，自身应通过先进的安全、应急管理方法不断完善，从而提高园区整体安全、消防水平。 | 区公安消防大队、 石化产业园区 管理服务中心 | 区安监分局、市场 监管局、环保局、 应急办 |  | √ |  |  |  |
| 13 | 根据石化产业区危货运输有关实际和石化产业区封闭管理的建设规划，规划建设一座危险货物运输车辆专用停车场，具备临时停放、物料卸载、罐体清洗、车况检查等功能，但是目前尚未动工，建议石化区加紧推进危险货物运输车辆专用停车场建设工作。 | 区石化集团 | 区公安局、交通运输局、环保局、安监分局、 市场监管局、石化产业园区管理服务中心 |  |  |  | √ |  |
| 14 | 园区公共应急池作为保护生态环境的最后一道屏障，石化产业区应推进石化区公共应急池建设，满足事故状态下区内企业泄漏油品和消防污水的收容，并做好防止事故扩大的措施。并针对事故应急池互通互联进行规划。 | 区环保局、石化产业园区管理 服务中心、石化应急公司 | 区住建局、安监分局、 石化集团 |  | √ |  |  |  |
| 15 | 滨海大道作为与北环路、惠大高速相接的主通道，目前并未贯通，大大影响了园区物流的疏散，因此，建议石化产业区抓紧滨海大道的贯通工作，避免园区内危险化学品车辆滞留。 | 区石化集团 | 区公用事业局、住建局、石化产业园区管理 服务中心 |  |  |  | √ |  |
| 16 | 加速器项目作为中小型孵化器，为企业发展提供一个良好的平台，但是考虑到安全生产问题，加速器项目存在着部分隐患，如部分企业未进行防火分区、部分企业生产场所与休息场所混建，建议石化区针对以上问题，采取必要措施，保障加速器安全生产。 | 区科创中心、 加速器公司 | 区安监分局、公安消防大队、环保局、石化 园区管理服务中心 |  | √ |  |  |  |
| 17 | 建议石化产业区新建高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构（特别是石油化工企业高耸设备）计算风载荷必须采用0.8kN/m2，部分企业由于已建，不能满足其要求，建议其在台风临近情况，必须停产避难。 | 区住建局、安监分局 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 各有关部门和企业要完善相应的应急预案，加强防台风及其次生灾害的措施，要加强演练，不断总结，提高预案的有效性和针对性。已建成企业应及时总结经验，分析已有的防台风措施是否有效，如接到台风预报超过设计的防台风等级，应做好停产的准备。 | 区社管局 （协调） | 区应急办、安监分局、石化产业园区管理 服务中心、石化消防 指导中心 |  | √ |  |  |  |
| 18 | 大亚湾区年平均雷暴日为82.9天，为雷暴多发区。各有关单位在设计时应满足建筑防雷和设备、设施的防雷需要，在使用过程中应对其进行定期防雷检测和维护，制定防雷电应急预案，并定期演练和评估。 | 区社管局 （协调） | 区防雷所 |  | √ |  |  |  |
| 19 | 大亚湾石化区依托国家危险化学品应急救援惠州基地，建立起了设备先进、人员素质高、应急物资丰富的应急力量，其已经达到了国内领先水平，但是应在以下几个方面进行完善： 1）按照以仓代储模式，统一储备重要应急物资装备，并建立完善的物资装备检查、维护、补充、更新与调运制度，形成合理布局、多层次、多形式的应急救援物资储备、装备配备、设施保障体系。应急物资随时处于完好可用状态，在事件突发时，能够迅速启用，并及时得到补充，保障救援行动不出现中断。石化区应急物资装备储备遵循“填平补齐、差异配置、统一调配、资源共享”的原则，依托国家危险化学品应急救援惠州基地应急物资库，形成以企业储备为主、危险化学品应急救援基地物资库储备为辅、社会资源补充的应急物资装备储备体系。积极引进和推广应用先进适用的应急救援新装备，优先推广应用紧急避险、应急救援、逃生、报警等先进装备。 2）应全面借鉴、消化吸收国内外应急管理法制建设经验和成果，结合大亚湾区自身特点，系统考虑安全生产应急管理、应急指挥协调与联动、应急救援队伍建设与管理、危险化学品重大危险源管理、应急预案管理、应急平台管理、物资装备管理、演练培训、应急救援有偿服务等内容，编制完善大亚湾区安全生产应急管理规章制度体系。 3）根据有关安全生产应急指挥平台建设标准，搞好顶层设计，加强数据库、物联网、模拟仿真、专家决策系统等新技术的应用，建设具有互联互通、资源共享、信息集成、实时监控、快速反应、远程指挥、辅助决策、三维展示等功能的应急指挥平台，提高应急指挥平台应用和管理水平。 | 区应急办 | 区安监分局、环保局、 社管局、交通运输局、 石化应急管理公司 |  |  |  |  |  |
| 19 | 4）督促指导大中型企业整合现有监控监测、调度指挥等信息系统，有效实现与安全生产、公安消防、应急管理等应急平台的互联互通，信息共享，建立健全安全生产应急指挥平台体系。 5）督促指导大中型企业整合现有监控监测、调度指挥等信息系统，有效实现与安全生产、公安消防、应急管理等应急平台的互联互通，信息共享，建立健全安全生产应急指挥平台体系。 6）健全有关部门、企业应急预案体系及预案数据库。 石化产业区应急预案编制应充分考虑园区整体性及关联性，遵循防控“最大、最复杂、最不利”事故的原则进行。加强区各级有关部门与企业应急预案的衔接，提高应急预案的科学性、针对性、可操作性。坚持简捷、实用、高效的原则，对各级预案的内容和文本，进行深度提炼简化。建立健全桌面演练与现场演练相结合的应急预案演练制度，规范应急预案演练与评估，大力引入仿真模拟演练技术，充分利用模拟化工训练场，提高演练效果。 | 区安监分局 | 区应急办、安监分局、环保局、社管局、交通运输局、石化应急管理公司 |  |  | √ |  |  |
| 20 | 应根据本报告事故后果及国家相关法律法规尽快确定应急疏散场所及紧急疏散道路。疏散道路设置应考虑疏散路径最近，疏散时间最短，疏散人流最大，并保证路由穿过事故覆盖范围下的所有企业，疏散方向沿上风向。 | 区公安交警大队 | 石化产业园区管理 服务中心、区应急办、环保局、安监局 |  |  | √ |  |  |
|  | 应急疏散场所应按照GB21734-2008要求，设置在园区外，并依托周边学校、体育馆等开阔场地。 | 区民政局 | 区应急办、宣教局、 各街道办 |  |  |  |  |  |
| 21 | 进出园区的危险化学品车辆都要安装带有定位功能的监控终端，实行专用道路、专用车道和限时限速行驶措施，由交通局实施统一监控管理。 | 区公安局、交通运输局 | 石化产业园区管理 服务中心 |  |  |  | √ |  |
| 22 | 石化产业区要加强职业卫生监管队伍建设，加强职业卫生有关法律法规宣传，建立健全各部门职业卫生联动机制，通过推动企业履行职业卫生“三同时”、职业危害因素检测、职业健康体检、建立健全劳动者职业健康档案等义务，促进企业落实职业卫生主体责任。 | 区安监分局 | 区编办 |  | √ |  |  |  |
|  | 职防院要增强职业卫生健康体检机构服务能力，做好化工职业卫生防控工作。 | 区卫计局 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 编制《化工园区国际对标要素表》，通过与国内外先进化工园区（如德国勒沃库森化工园区、新加坡裕廊岛化工园区等）逐一对比要素表中的要素，最终找出大亚湾石化区与国外先进化工园区的差异。 | 区工贸局 | 区安监分局、环保局、 石化产业园区管理 服务中心 |  | √ |  |  |  |
| 24 | 园区应在现状产业和风险评估的基础上，编写《产业规划风险评估报告》，针对现有产业情况，提出产业优化思路，确保园区向世界级园区发展的方向。 | 区安监分局 | 区安监分局、环保局、 石化产业园区管理 服务中心 |  |  | √ |  |  |
| 25 | 大亚湾石化区已经形成了一体化格局，但是石化区更应加大投入，加深一体化发展进程。 | 石化产业园区 管理服务中心 | 区工贸局、招商局 |  | √ |  |  |  |
| 26 | 将安全标准化与职业健康安全管理体系有效结合，闭环运行，推动企业建立并运行现代安全管理制度。可参考杜邦管理体系，通过系统化培训和指导，推动企业建立并有效运行现代职业安全健康管理体系，不断提升企业“持续改进”的安全意识，通过“方针、组织、计划与实施、评价和改进措施”等五大要素的科学化、系统化的实施，围绕目标、指标确定并实施培训、运行、绩效与监测、审核等一系列活动，辨识企业的危险源，采取控制措施，将风险控制在可接受范围，达到系统最佳安全程度。 | 区安委办 | 区安监分局、卫计局、环保局、公安消防大队、 应急办 |  |  |  |  | √ |
| 27 | 引导企业按照ISO18000（职业健康安全管理体系）运行模式，如开展ISO18000运行模式相关培训，制定针对采用ISO18000运行模式运行的企业相关优惠措施。 | 区安监分局 | 区市场监管局、石化 应急管理公司 |  | √ |  |  |  |
| 28 | 引导开展企业岗位达标、专业达标，建立与国际安全与可持续发展评级（ISRS）接轨的工作。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、环保局、 市场监管局、石化 应急管理公司 |  |  |  | √ |  |
| 29 | 推广基于奖励机制的自主考培体系，推广在线培训技术。将安全培训、教育从拉网、被动和周期性的方式向点对点、自主和日常性的方式转变，利用基于指纹、虹膜技术的考培一体机实现安全相关管理技术、现场操作人员和承包商的自主式和日常式培训和教育；利用在线培训技术，实现全员的自主式和日常式培训和教育；建立基于奖励而不是惩罚式的培训教育机制，重点是鼓励员工掌握相关安全知识。 | 区安监分局 |  |  |  |  | √ |  |
| 30 | 推动企业开展保护层分析（LOPA）和仪表功能安全分析（SIS）工作，全面提升企业安全防护和控制水平。据洋葱理论的保护层技术是确保企业生产安全的重要防护手段。安全仪表系统（SIS）独立于过程控制系统（例如分散控制系统等），生产正常时处于休眠或静止状态，一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时，能够瞬间准确动作，使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局 |  |  | √ |  |  |
| 31 | 开展化工企业泄漏检测与修复（LDAR）工作，树立“泄漏就是事故”的理念，从源头上预防和控制泄漏。开展化工企业开展泄漏检测与修复工作，分类统计、跟踪泄漏点的发展趋势，研究各类密封的有效性，实现基于检测数据的设备检维修，提高检维修的效率和针对性，从源头上预防和控制泄漏事故及其造成次生灾害。化工泄漏管理包括泄漏检测与维修和源设备泄漏管理两个方面。通过预防性、周期性的泄漏检测发现早期泄漏并及时处理，可有效避免泄漏发展为事故。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、市场 监管局 |  |  | √ |  |  |
| 32 | 构建化工过程安全管理完整框架，构建云平台，实现企业、地方政府充分使用和利用云平台，实施对化工企业过程的安全管理和监管，强化安全责任、安全设计、行政许可、操作流程、特种作业、隐患排查、重大危险源、承包商、应急救援、事故调查等全过程的安全管理和监督，使人、机、法和环境状态处于良好状态。通过过程安全管理平台的推广，督促企业建立过程安全管理理念；利用云平台的信息共享和学习借鉴优势，迅速规范企业的安全管理，缩小中小企业安全管理差距；通过制定可实现的过程安全目标，对绩效进行监控、考核，强化和提升化工企业安全管理能力。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、市场 监管局、应急办 |  |  |  | √ |  |
| 33 | 编制规章制度清单和文本，创建化工园区完整的区域性安全生产标准化监管模式，构建“政府主导、企业为主、中介参与”的一体化综合管理体系。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、市场监管局、石化应急管理公司 |  | √ |  |  |  |
| 34 | 建立化工园区危化品输送管道档案，彻底摸清和掌握所有危化品输送管线的设计单位及资质、运行参数、监测、监控、地区分布、是否跨越人口密集区域、是否涉及密闭空间、有无占压、切断设施装配等基本情况；开发建成包含管道本体、基础地理、高后果区、应急资源在内的全市油气管道地图系统，实现与国家油气管道地图系统的对接，实现从规划、选线、路由、安保、安全、应急、事故调查、开挖等“全生命周期”的管理。 | 区住建局 | 区安监分局、石化产业园区管理服务中心 |  | √ |  |  |  |
| 35 | 采取安全机构设计---软件公司实施---安全机构监理的模式，借鉴国外信息化建设的先进理念和实践，开发建立简单、实用的基于事件管理的一体化应急平台，避免建成复杂、凌乱的纯数据仓库，无法做到快速响应和决策。 | 区应急办 | 区石化消防指导 中心、安监分局 |  |  |  | √ |  |
| 36 | 开展化工园区安全应急能力评估，建立应急资源储备机制 1）采用威廉姆斯“吸氧口”和“脚步”理论，开展大型储罐灭火应急能力评估。 2）开展化工园区应急能力评估，编制《化工园区应急能力评估报告》。 3）根据评估结果，建立园区应急资源储备机制。 | 区安监分局 | 区应急办、环保局、 公安消防大队、石化 应急管理公司 |  |  |  | √ |  |
| 37 | 采取联合建立实验室的方式，开展有毒、可燃气体传感器现场定期检测标定，常压储罐检测，危化品管道检测，化学品基础物性和危险特性测试等工作。 | 区市场监管局 | 区安监分局、环保局、 卫计局 |  |  |  | √ |  |
|  | 作业场所职业卫生检测。 | 区安监分局 |  |  | √ |  |  |  |
| 38 | 推广和应用安全生产先进技术和装备，如区域雷电预警系统。 | 区社管局（防雷所） |  |  |  |  | √ |  |
|  | 管道泄漏检测和预警系统、红外微泄漏检测技术和设备、区域火灾监测预警系统（机载）。 | 区公安消防大队 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域气体扩散监测和预警系统。 | 区环保局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 港池气体坝技术、大型储罐标尺涂装。 | 区安委办 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 发展循环经济，实现资源共享。按照“减量化、再利用、再循环”的要求，形成“资源-产品-再生资源”的反馈式流程，使化工产品的开发到产业的延伸构成一个循环链。 | 区工贸局 |  | 区环保局 | √ |  |  |  |  |

大亚湾区危险货物生产储存港区危险化学品生产储存专区安全风险

评估建议措施落实工作分工表

港区专区名称：荃湾港区

| 序号 | 建议措施描述 | 责任 单位 | 配合 部门 | 近期 落实 | 中期 落实 |  | 远期 落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荃湾仓储区要选择科技含量高、产品新、效益好、危险性小的项目，避免一些国家和地区将低档次产品或技术落后、污染大的项目转移到石化区。 | 区招商局 | 区安监分局 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 对于荃湾仓储区应重视高危险项目的选址布局，特别是涉及大量液化毒性、易燃气体的项目，构成重大危险源的，建议在项目准入阶段按照40号令的有关规定进行定量风险评价，掌握项目引入对周边风险增加程度，避免造成风险超标。 | 区安监分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 3 | “两重点、一重大”应全面开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作，在设计阶段提升企业工艺、控制和防护本质安全水平，减少设计缺陷和遗漏；在生产运行阶段全面识别和分析工厂潜在的事故，完善针对潜在事故的预防性安全措施，以减小操作失误或由于操作失误而导致的损失，真正落实“安全生产，预防为主”的理念。 | 区安监分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 4 | 对于目前荃湾仓储区化学品仓储企业的现状，鉴于部分企业处于实际停产状态，企业安全管理投入无法保证的情况下，建议石化区与企业制订一个有效的监管机制，避免企业在停产中发生严重事故。 建议荃湾仓储区采用企业停产的报备机制，报备的企业自行对进出企业的管线进行盲板隔离并铅封管理。 | 市港务局 大亚湾分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 5 | 根据本报告多米诺分析结果可知，荃湾仓储区大诚石化的液化气储罐发生整体破裂时，可能会造成多米诺效应，虽然上述液化气储罐已清空，但是在复产时，应针对上述装置增加安全联锁系统，保证其在事故初期切断物料泄漏；上述装置必须作为企业高危装置进行管理；可能发生多米诺效应的装置作为石化区隐患排查重点工作进行隐患排查。 | 市港务局 大亚湾分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 6 | 园区公共应急池作为保护生态环境的最后一道屏障，荃湾仓储区应推进公共应急池建设，满足事故状态下区内企业泄漏油品和消防污水的收容，并做好防止事故扩大的措施。并针对事故应急池互通互联进行规划。 | 区港务集团 | 市港务局 大亚湾分局 | √ |  |  |  |  |
| 7 | 研究建立海上气象站，加强对天气的检测，提高应对台风措施的准确性和针对性。 | 区社管局 （协调） |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 大亚湾区年平均雷暴日为82.9天，为雷暴多发区。各有关单位在设计时应满足建筑防雷和设备、设施的防雷需要，在使用过程中应对其进行定期防雷检测和维护，制定防雷电应急预案，并定期演练和评估。 | 区社管局 （协调） |  | √ |  |  |  |  |
| 9 | 应根据荃湾仓储区事故后果及国家相关法律法规尽快确定应急疏散场所及紧急疏散道路。疏散道路设置应考虑疏散路径最近，疏散时间最短，疏散人流最大，并保证路由穿过事故覆盖范围下的所有企业，疏散方向沿上风向。应急疏散场所应按照GB21734-2008要求，设置在园区外，并依托周边学校、体育馆等开阔场地。 | 区民政局 | 区应急办、 公用事业局、宣教局 | √ |  |  |  |  |
| 10 | 建立临时调用企业应急物资制度和使用补偿机制，在事故状态下，做到有法可依。 | 区安委办 （协调） | 市港务局 大亚湾分局 |  | √ |  |  |  |
| 11 | 园区实行了封闭化管理，石化产业区和东马港区实行情况较好，但是荃湾仓储区部分企业未进行完全封闭。公安局应加快荃湾仓储区封闭管理，切实落实封闭管理措施。 荃湾仓储区部分封闭铁丝网破损，应立即组织维护。 | 区公安局 | 市港务局 大亚湾分局 | √ |  |  |  |  |
| 12 | 荃湾仓储区部分视频监控系统损坏，无法对荃湾仓储区进行视频监控，应对该部分视频监控系统进行维护，并制定视频监控系统维护制度，定期对园区监控系统进行检查、维护。 | 区公安局 | 市港务局 大亚湾分局 | √ |  |  |  |  |
| 13 | 荃湾仓储区仓储企业普遍存在的仪表专业接地和系统管理薄弱或失于管理的问题，建议单独组织专业的检查和指导。逐一对每家企业的系统和现场仪表从系统配电、系统配置、系统管理、机柜间和现场仪表安装、布置、防爆、接地等方面按照规范要求进行一次全面的梳理和对接，然后再根据问题性质重要紧急情况，分类给出整改或指导意见，企业利用各种机会彻底完善。 | 市港务局 大亚湾分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 14 | 荃湾仓储区要加强职业卫生监管队伍建设，加强职业卫生有关法律法规宣传，建立健全各部门职业卫生联动机制，通过推动企业履行职业卫生“三同时”、职业危害因素检测、职业健康体检、建立健全劳动者职业健康档案等义务，促进企业落实职业卫生主体责任。职防院要增强职业卫生健康体检机构服务能力，做好化工职业卫生防控工作。 | 区安监分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 15 | 健全有关部门、企业应急预案体系及预案数据库。 荃湾仓储区应急预案编制应充分考虑园区整体性及关联性，遵循防控“最大、最复杂、最不利”事故的原则进行。 加强区各级有关部门与企业应急预案的衔接，提高应急预案的科学性、针对性、可操作性。坚持简捷、实用、高效的原则，对各级预案的内容和文本，进行深度提炼简化。 建立健全桌面演练与现场演练相结合的应急预案演练制度，规范应急预案演练与评估，大力引入仿真模拟演练技术，充分利用模拟化工训练场，提高演练效果。 | 区安监分局 | 市港务局大亚湾分局、区应急办 | √ |  |  |  |  |
| 16 | 编制《化工园区国际对标要素表》，通过与国内外先进化工园区（如德国勒沃库森化工园区、新加坡裕廊岛化工园区等）逐一对比要素表中的要素，最终找出大亚湾石化区与国外先进化工园区的差异。 | 区工贸局 | 区安监分局、 环保局、石化 产业园区管理服务中心 | √ |  |  |  |  |
| 17 | 园区应在现状产业和风险评估的基础上，编写《产业规划风险评估报告》，针对现有产业情况，提出产业优化思路，确保园区向世界级园区发展的方向。 | 区安监分局 | 区安监分局、 环保局、石化产业园区管理服务中心 |  | √ |  |  |  |
| 18 | 大亚湾石化区已经形成了一体化格局，但是石化区更应加大投入，加深一体化发展进程。 | 石化产业园区管理服务中心 | 区工贸局、 招商局 | √ |  |  |  |  |
| 19 | 将安全标准化与职业健康安全管理体系有效结合，闭环运行，推动企业建立并运行现代安全管理制度。可参考杜邦管理体系，通过系统化培训和指导，推动企业建立并有效运行现代职业安全健康管理体系，不断提升企业“持续改进”的安全意识，通过“方针、组织、计划与实施、评价和改进措施”等五大要素的科学化、系统化的实施，围绕目标、指标确定并实施培训、运行、绩效与监测、审核等一系列活动，辨识企业的危险源，采取控制措施，将风险控制在可接受范围，达到系统最佳安全程度。 | 区安委办 | 区安监分局、 卫计局、环保局、公安消防大队、 应急办 |  |  |  | √ |  |
| 20 | 引导企业按照ISO18000（职业健康安全管理体系）运行模式，如开展ISO18000运行模式相关培训，制定针对采用ISO18000运行模式运行的企业相关优惠措施。 | 区安监分局 | 区市场监管局、石化应急管理公司 | √ |  |  |  |  |
| 21 | 引导开展企业岗位达标、专业达标，建立与国际安全与可持续发展评级（ISRS）接轨的工作。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、环保局、市场监管局、石化 应急管理公司 |  |  |  |  | √ |
| 22 | 推广基于奖励机制的自主考培体系，推广在线培训技术。将安全培训、教育从拉网、被动和周期性的方式向点对点、自主和日常性的方式转变，利用基于指纹、虹膜技术的考培一体机实现安全相关管理技术、现场操作人员和承包商的自主式和日常式培训和教育；利用在线培训技术，实现全员的自主式和日常式培训和教育；建立基于奖励而不是惩罚式的培训教育机制，重点是鼓励员工掌握相关安全知识。 | 区安监分局 |  |  |  |  |  | √ |
| 23 | 推动企业开展保护层分析（LOPA）和仪表功能安全分析（SIS）工作，全面提升企业安全防护和控制水平。据洋葱理论的保护层技术是确保企业生产安全的重要防护手段。安全仪表系统（SIS）独立于过程控制系统（例如分散控制系统等），生产正常时处于休眠或静止状态，一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时，能够瞬间准确动作，使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局 |  |  | √ |  |  |
| 24 | 开展化工企业泄漏检测与修复（LDAR）工作，树立“泄漏就是事故”的理念，从源头上预防和控制泄漏。开展化工企业开展泄漏检测与修复工作，分类统计、跟踪泄漏点的发展趋势，研究各类密封的有效性，实现基于检测数据的设备检维修，提高检维修的效率和针对性，从源头上预防和控制泄漏事故及其造成次生灾害。化工泄漏管理包括泄漏检测与维修和源设备泄漏管理两个方面。通过预防性、周期性的泄漏检测发现早期泄漏并及时处理，可有效避免泄漏发展为事故。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局 |  | √ |  |  |  |
| 25 | 构建化工过程安全管理完整框架，构建云平台，实现企业、地方政府充分使用和利用云平台，实施对化工企业过程的安全管理和监管，强化安全责任、安全设计、行政许可、操作流程、特种作业、隐患排查、重大危险源、承包商、应急救援、事故调查等全过程的安全管理和监督，使人、机、法和环境状态处于良好状态。通过过程安全管理平台的推广，督促企业建立过程安全管理理念；利用云平台的信息共享和学习借鉴优势，迅速规范企业的安全管理，缩小中小企业安全管理差距；通过制定可实现的过程安全目标，对绩效进行监控、考核，强化和提升化工企业安全管理能力。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局、 应急办 |  |  |  | √ |  |
| 26 | 编制规章制度清单和文本，创建化工园区完整的区域性安全生产标准化监管模式，构建“政府主导、企业为主、中介参与”的一体化综合管理体系。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、市场监管局、石化产业园区管理服务中心 | √ |  |  |  |  |
| 27 | 建立化工园区危化品输送管道档案，彻底摸清和掌握所有危化品输送管线的设计单位及资质、运行参数、监测、监控、地区分布、是否跨越人口密集区域、是否涉及密闭空间、有无占压、切断设施装配等基本情况；开发建成包含管道本体、基础地理、高后果区、应急资源在内的全市油气管道地图系统，实现与国家油气管道地图系统的对接，实现从规划、选线、路由、安保、安全、应急、事故调查、开挖等“全生命周期”的管理。 | 区住建局 | 区安监分局、石化产业园区管理服务中心 | √ |  |  |  |  |
| 28 | 采取安全机构设计——软件公司实施——安全机构监理的模式，借鉴国外信息化建设的先进理念和实践，开发建立简单、实用的基于事件管理的一体化应急平台，避免建成复杂、凌乱的纯数据仓库，无法做到快速响应和决策。 | 区应急办 | 区石化消防 指导中心、 安监分局 |  |  |  | √ |  |
| 29 | 开展化工园区安全应急能力评估，建立应急资源储备机制 1）采用威廉姆斯“吸氧口”和“脚步”理论，开展大型储罐灭火应急能力评估。 2）开展化工园区应急能力评估，编制《化工园区应急能力评估报告》。 3）根据评估结果，建立园区应急资源储备机制。 | 区安监分局 | 区应急办、 环保局、区公安消防大队、石化应急管理公司 |  |  |  | √ |  |
| 30 | 采取联合建立实验室的方式，开展有毒、可燃气体传感器现场定期检测标定，常压储罐检测，危化品管道检测，化学品基础物性和危险特性测试等工作。 | 区市场监管局 | 区安监分局、环保局、卫计局 |  |  |  | √ |  |
|  | 作业场所职业卫生检测。 | 区安监分局 |  | √ |  |  |  |  |
| 31 | 推广和应用安全生产先进技术和装备，如区域雷电预警系统。 | 区社管局（防雷所） |  |  |  |  | √ |  |
|  | 管道泄漏检测和预警系统、红外微泄漏检测技术和设备、区域火灾监测预警系统（机载）。 | 区公安消防大队 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域气体扩散监测和预警系统。 | 区环保局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 港池气体坝技术、大型储罐标尺涂装。 | 区安委办 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 发展循环经济，实现资源共享。按照“减量化、再利用、再循环”的要求，形成“资源-产品-再生资源”的反馈式流程，使化工产品的开发到产业的延伸构成一个循环链。 | 区工贸局 | 区环保局 | √ |  |  |  |  |

备注：以上16一32条内容与石化区最后17条内容相同。

大亚湾区危险货物生产储存港区危险化学品生产储存专区安全风险

评估建议措施落实工作分工表

港区专区名称：东马港区

| 序号 | 建议措施描述 | 责任 单位 | 配合 部门 | 近期 落实 |  | 中期 落实 |  |  | 远期 落实 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大亚湾区年平均雷暴日为82.9天，为雷暴多发区。各有关单位在设计时应满足建筑防雷和设备、设施的防雷需要，在使用过程中应对其进行定期防雷检测和维护，制定防雷电应急预案，并定期演练和评估。 | 区社管局 （协调） | 区安监分局 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 东马港区要加强职业卫生监管队伍建设，加强职业卫生有关法律法规宣传，建立健全各部门职业卫生联动机制，通过推动企业履行职业卫生“三同时”、职业危害因素检测、职业健康体检、建立健全劳动者职业健康档案等义务，促进企业落实职业卫生主体责任。职防院要增强职业卫生健康体检机构服务能力，做好化工职业卫生防控工作。 | 区安监分局 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 东马港区应急预案编制应充分考虑园区整体性及关联性，遵循防控“最大、最复杂、最不利”事故的原则进行。 加强区各级有关部门与企业应急预案的衔接，提高应急预案的科学性、针对性、可操作性。坚持简捷、实用、高效的原则，对各级预案的内容和文本，进行深度提炼简化。 建立健全桌面演练与现场演练相结合的应急预案演练制度，规范应急预案演练与评估，大力引入仿真模拟演练技术，充分利用模拟化工训练场，提高演练效果。 | 区安监分局 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 4 | 编制《化工园区国际对标要素表》，通过与国内外先进化工园区（如德国勒沃库森化工园区、新加坡裕廊岛化工园区等）逐一对比要素表中的要素，最终找出大亚湾石化区与国外先进化工园区的差异。 | 区工贸局 | 区安监分局、 环保局、石化 产业园区管理服务中心 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 园区应在现状产业和风险评估的基础上，编写《产业规划风险评估报告》，针对现有产业情况，提出产业优化思路，确保园区向世界级园区发展的方向。 | 区安监分局 | 区安监分局、 环保局、石化 产业园区管理服务中心 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 | 大亚湾石化区已经形成了一体化格局，但是石化区更应加大投入，加深一体化发展进程。 | 石化产业园区管理服务中心 | 区工贸局、 招商局 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 将安全标准化与职业健康安全管理体系有效结合，闭环运行，推动企业建立并运行现代安全管理制度。可参考杜邦管理体系，通过系统化培训和指导，推动企业建立并有效运行现代职业安全健康管理体系，不断提升企业“持续改进”的安全意识，通过“方针、组织、计划与实施、评价和改进措施”等五大要素的科学化、系统化的实施，围绕目标、指标确定并实施培训、运行、绩效与监测、审核等一系列活动，辨识企业的危险源，采取控制措施，将风险控制在可接受范围，达到系统最佳安全程度。 | 区安委办 | 区安监分局、 卫计局、环保局、公安消防大队、 应急办 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 8 | 引导企业按照ISO18000（职业健康安全管理体系）运行模式，如开展ISO18000运行模式相关培训，制定针对采用ISO18000运行模式运行的企业相关优惠措施。 | 区安监分局 | 区市场监管局、石化应急 管理公司 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 引导开展企业岗位达标、专业达标，建立与国际安全与可持续发展评级（ISRS）接轨的工作。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、环保局、市场监管局、石化应急管理公司 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | 推广基于奖励机制的自主考培体系，推广在线培训技术。将安全培训、教育从拉网、被动和周期性的方式向点对点、自主和日常性的方式转变，利用基于指纹、虹膜技术的考培一体机实现安全相关管理技术、现场操作人员和承包商的自主式和日常式培训和教育；利用在线培训技术，实现全员的自主式和日常式培训和教育；建立基于奖励而不是惩罚式的培训教育机制，重点是鼓励员工掌握相关安全知识。 | 区安监分局 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 11 | 推动企业开展保护层分析（LOPA）和仪表功能安全分析（SIS）工作，全面提升企业安全防护和控制水平。据洋葱理论的保护层技术是确保企业生产安全的重要防护手段。安全仪表系统（SIS）独立于过程控制系统（例如分散控制系统等），生产正常时处于休眠或静止状态，一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时，能够瞬间准确动作，使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 开展化工企业泄漏检测与修复（LDAR）工作，树立“泄漏就是事故”的理念，从源头上预防和控制泄漏。开展化工企业开展泄漏检测与修复工作，分类统计、跟踪泄漏点的发展趋势，研究各类密封的有效性，实现基于检测数据的设备检维修，提高检维修的效率和针对性，从源头上预防和控制泄漏事故及其造成次生灾害。化工泄漏管理包括泄漏检测与维修和源设备泄漏管理两个方面。通过预防性、周期性的泄漏检测发现早期泄漏并及时处理，可有效避免泄漏发展为事故。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局 |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 构建化工过程安全管理完整框架，构建云平台，实现企业、地方政府充分使用和利用云平台，实施对化工企业过程的安全管理和监管，强化安全责任、安全设计、行政许可、操作流程、特种作业、隐患排查、重大危险源、承包商、应急救援、事故调查等全过程的安全管理和监督，使人、机、法和环境状态处于良好状态。通过过程安全管理平台的推广，督促企业建立过程安全管理理念；利用云平台的信息共享和学习借鉴优势，迅速规范企业的安全管理，缩小中小企业安全管理差距；通过制定可实现的过程安全目标，对绩效进行监控、考核，强化和提升化工企业安全管理能力。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、 市场监管局、 应急办 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 14 | 编制规章制度清单和文本，创建化工园区完整的区域性安全生产标准化监管模式，构建“政府主导、企业为主、中介参与”的一体化综合管理体系。 | 区安监分局 | 区公安消防大队、市场监管局、石化产业园区管理服务中心 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 建立化工园区危化品输送管道档案，彻底摸清和掌握所有危化品输送管线的设计单位及资质、运行参数、监测、监控、地区分布、是否跨越人口密集区域、是否涉及密闭空间、有无占压、切断设施装配等基本情况；开发建成包含管道本体、基础地理、高后果区、应急资源在内的全市油气管道地图系统，实现与国家油气管道地图系统的对接，实现从规划、选线、路由、安保、安全、应急、事故调查、开挖等“全生命周期”的管理。 | 区住建局 | 区安监分局、石化产业园区管理服务中心 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 采取安全机构设计---软件公司实施---安全机构监理的模式，借鉴国外信息化建设的先进理念和实践，开发建立简单、实用的基于事件管理的一体化应急平台，避免建成复杂、凌乱的纯数据仓库，无法做到快速响应和决策。 | 区应急办 | 区石化消防 指导中心、 安监分局 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 17 | 开展化工园区安全应急能力评估，建立应急资源储备机制 1）采用威廉姆斯“吸氧口”和“脚步”理论，开展大型储罐灭火应急能力评估。 2）开展化工园区应急能力评估，编制《化工园区应急能力评估报告》。 3）根据评估结果，建立园区应急资源储备机制。 | 区安监分局 | 区应急办、 环保局、公安消防大队、石化应急管理公司 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 18 | 采取联合建立实验室的方式，开展有毒、可燃气体传感器现场定期检测标定，常压储罐检测，危化品管道检测，化学品基础物性和危险特性测试等工作。 | 区市场监管局 | 区安监分局、环保局、 卫计局 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 作业场所职业卫生检测。 | 区安监分局 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 推广和应用安全生产先进技术和装备，如区域雷电预警系统。 | 区社管局（防雷所） |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 管道泄漏检测和预警系统、红外微泄漏检测技术和设备、区域火灾监测预警系统（机载）。 | 区公安消防大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域气体扩散监测和预警系统。 | 区环保局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港池气体坝技术、大型储罐标尺涂装。 | 区安委办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 发展循环经济，实现资源共享。按照“减量化、再利用、再循环”的要求，形成“资源-产品-再生资源”的反馈式流程，使化工产品的开发到产业的延伸构成一个循环链。 | 区工贸局 | 区环保局 | √ |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上4-20条内容与石化区最后17条容相同。